B2

B1

QUESTION

Le circuit suivant correspond à un :

□ circuit ouvert		□ circuit fermé

QUESTION

Dans ce circuit électrique dans lequel l’interrupteur est fermé, la lampe :

□ brille			□ ne brille pas

B4

B3

QUESTION

Réaliser ce circuit à la règle sur une feuille à l’aide des symboles normalisés.

QUESTION

Réaliser ce circuit à la règle sur une feuille à l’aide des symboles normalisés.

RÉPONSE

Dans ce circuit électrique fermé, la lampe brille.

RÉPONSE

Le circuit suivant correspond à un circuit fermé.

RÉPONSE

RÉPONSE

B6

B5

QUESTION

Réaliser ce circuit à la règle sur une feuille à l’aide des symboles normalisés.

QUESTION

Réaliser ce circuit à la règle sur une feuille à l’aide des symboles normalisés.

B8

B7

QUESTION

Comment reconnaître un circuit en série ?

QUESTION

Comment reconnaître un circuit avec des dérivations ?

RÉPONSE

RÉPONSE

RÉPONSE

Un circuit en dérivation comporte plusieurs boucles (de conducteurs).

RÉPONSE

Un circuit en série comporte une seule boucle (de conducteurs).

B10

B9

QUESTION

On réalise le circuit électrique suivant :

On décide d’inverser le sens du courant électrique c’est-à-dire d’inverser le sens les bornes de la pile. Que va-t-on observer ?

QUESTION

On réalise le circuit électrique suivant :

La lampe et la DEL brillent.

On décide d’inverser le sens du courant électrique c’est-à-dire d’inverser le sens les bornes du générateur. Que va -t-on observer ?

B12

B11

QUESTION

On souhaite mesurer l’intensité du courant qui circule dans un circuit. Indiquer le nom de l’appareil que l’on va utiliser et indiquer si on le branche en série, en dérivation ou hors circuit.

QUESTION

On souhaite mesurer la tension aux bornes d’une lampe qui brille. Indiquer le nom de l’appareil que l’on va utiliser et indiquer si on le branche en série, en dérivation ou hors circuit.

RÉPONSE

On va observer que la lampe ne brillera plus. La DEL ne permet le passage du courant que dans un seul sens.

RÉPONSE

On va observer que la lampe brille comme avant mais surtout que le moteur va tourner dans l’autre sens.

RÉPONSE

On va utiliser un voltmètre que l’on va brancher en dérivation dans le circuit.

RÉPONSE

On va utiliser un ampèremètre que l’on va brancher en série dans le circuit.

B14

B13

QUESTION

On souhaite déterminer la valeur d’une résistance d’un circuit. Indiquer le nom de l’appareil que l’on va utiliser et indiquer si on le branche en série, en dérivation ou hors circuit.

QUESTION

On réalise le circuit suivant.

On souhaite mesurer l’intensité du courant qui circule dans le circuit. En utilisant son symbole normalisé, refaire le circuit ci-dessous et y placer l’appareil.

B16

B15

QUESTION

On réalise le circuit suivant.

On souhaite mesurer la tension aux bornes du moteur. En utilisant son symbole normalisé, refaire le circuit ci-dessous et y placer l’appareil.

QUESTION

On réalise le circuit suivant.

La lampe a pour caractéristiques 6V-100 mA. Si on impose une tension du générateur de 3 V. La lampe sera en :

□ sous tension

□ tension adaptée

□ surtension

RÉPONSE

La place de l’ampèremètre n’est pas importante à partir du moment où il est placé en série dans le circuit.

RÉPONSE

On va utiliser un ohmmètre que l’on va brancher hors circuit (c’est-à-dire sans générateur).

RÉPONSE

La lampe sera en sous tension car la tension à des bornes est inférieure à sa tension nominale (tension pour laquelle elle brille normalement).

RÉPONSE

B18

B17

QUESTION

On réalise le circuit suivant.

La lampe a pour caractéristiques 6V-100 mA. Si on impose une tension du générateur de 12 V. L’éclat de la lampe sera :

□ faible

□ normal

□ fort

QUESTION

Rappeler la relation entre la puissance, la tension et l’intensité du courant électrique. Vous indiquerez les unités de chaque grandeur électrique.

B19

B20

QUESTION

On peut lire sur une étiquette signalétique d’un moteur électrique de voiture : 400 V  - 5 A – 50 Hz – IP55

Calculer la puissance de ce moteur électrique en watts.

QUESTION

La relation entre la puissance électrique d’un récepteur, sa tension et son intensité est : P = U x I

Donner la relation de l’intensité I en fonction de la puissance P et de la tension U.

RÉPONSE

P=U×I

P : la puissance en watt (W)

U : la tension en volt (V)

I : l’intensité du courant (A)

RÉPONSE

La lampe sera en surtension car la tension à des bornes est supérieure à sa tension nominale (tension pour laquelle elle brille normalement) : l’éclat de lampe sera fort.

RÉPONSE

I=PU

RÉPONSE

U = 400 V

I = 5 A

P(W) = U(V) x I(A)

P = 400 x 5 = 2 000 W

La puissance de ce moteur électrique est de 2 000 W.

B22

B21

QUESTION

9 MW est la puissance consommée par un TGV.

Convertir 9 MW en W.

QUESTION

3 kW est la puissance consommée par une machine à laver.

Convertir 3 kW en W.

B23

QUESTION

1 GW est la puissance consommée par une réacteur de centrale nucléaire.

Convertir 1 GW en W.

QUESTION

On dispose de

la lampe suivante :

Si on impose une tension du générateur de 6 V. La lampe sera en :

□ sous tension

□ tension adaptée

□ surtension

RÉPONSE

3 kW = 3 000 W

RÉPONSE

9 MW = 9 000 000 W

RÉPONSE

La tension nominale c’est-à-dire la tension pour laquelle la lampe brille normalement est de 12 V.

Si on impose une tension de 6 V, la tension à ses bornes sera inférieure à sa tension nominale : la lampe sera donc en sous-tension.

RÉPONSE

1 GW = 1 000 000 000 W

B25

B24

QUESTION

Convertir 2 500 watts en kilowatts.

QUESTION

Donner l’écriture scientifique de 3 800 watts (W).

B26

B27

QUESTION

Convertir 35 milliampères en ampère.

QUESTION

On peut lire sur le culot d’une lampe  : 6 V  - 50 mA – 50 Hz – IP55

Calculer la puissance de cette lampe électrique en watts.

RÉPONSE

L’écriture scientifique de 3 800 W est 3,8 ×103 W.

RÉPONSE

2 500 W = 2,5 kW

RÉPONSE

U = 6 V

I = 50 mA = 0,05 A

P(W) = U(V) x I(A)

P = 6 x 0,05 = 0,3 W

La puissance de ce moteur électrique est de 0,3 W.

RÉPONSE

35 mA = 0,035 A

B29

B28

QUESTION

Rappeler la relation entre la résistance électrique, sa tension et son intensité. Vous indiquerez les unités de chaque grandeur électrique.

QUESTION

Convertir 20 mégaohms (M) en ohms ().

B31

B30

QUESTION

Un conducteur électrique possède une résistance :

□ élevée

□ faible

QUESTION

Un isolant électrique possède une résistance :

□ élevée

□ faible

RÉPONSE

20 M = 20 000 000

RÉPONSE

U=R×I

U : la tension en volt (V)

R : la resistance en ohm ()

I : l’intensité du courant (A)

RÉPONSE

Un isolant électrique possède une résistance élevée.

RÉPONSE

Un conducteur électrique possède une résistance faible.

B33

B32

QUESTION

Une résistance de valeur 400  est traversée par une intensité de 20 mA. Calculer la tension à ses bornes.

QUESTION

La relation  entre la tension aux bornes d’une résistance et son intensité est :

U=R ×I

Indiquer l’expression de l’intensité I en fonction de U et de R.

B35

B34

QUESTION

Voici le circuit électrique d’une voiture télécommandée.

Sachant que I1 = 50 mA, déterminer I2.

QUESTION

Voici le circuit électrique d’une voiture télécommandée.

Déterminer la tension du générateur UG sachant que :

U1 = 2 V	     U2 = 3 V        U3 = 6 V

RÉPONSE

I=UR

RÉPONSE

R = 400

I = 20 mA = 0,02 A

U (V) = R() x I(A)

U = 400 x 0,02 = 8 V

La tension aux bornes de la résistance est de 8 V.

RÉPONSE

Dans un circuit en série, la somme des tensions des récepteurs est égale à la tension du générateur. On a alors :

UG = U1 + U2 + U3 = 2 + 3 + 6 = 11 V

La tension du générateur est de 11 V.

RÉPONSE

Dans un circuit en série, l’intensité est la même partout : I1 = I2 = 50 mA

B37

B36

QUESTION

Voici le circuit électrique suivant :

Sachant que la tension aux bornes de la résistance est de 12 V, déterminer la tension aux bornes de la lampe.

QUESTION

Voici le circuit électrique suivant :

Sachant que l’intensité traversant la lampe est de 50 mA et que l’intensité traversant la résistance est de 70 mA, déterminer l’intensité sortant du générateur.

RÉPONSE

Dans un circuit avec des dérivations, l’intensité qui sort du générateur est égale à la somme des intensités des branches dérivées c’est dire :

IG = Ilampe + Irésistance

IG = 50 + 70 = 120 mA

L’intensité sortant du générateur est de 120 mA.

RÉPONSE

Les tensions aux bornes de dipôles branchés en dérivation sont égales :

UG = Ulampe = Urésistance = 12 V

La tension aux bornes de la lampe est de 12 V.

RÉPONSE

RÉPONSE